| 1 | 10.450.1203 | Ø =150 mm Koruge Kanalizasyon Boruları Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-1) (SN 8) | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 05.1.j-01/DMntj | Demontaj, Demir Direğin Kesilerek Demontajı (Fiyat için Demontaj seçeneğini kullanın) | kg |  |  |  |  |
| 3 | 05.4.I/DMntj | Demontaj, Boyalı Demir Travers ve Konsol (Şehiriçi) | kg |  |  |  |  |
| 4 | 25.100.1014 | 45x55 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo | Adet |  |  |  |  |
| 5 | 25.102.1701 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veyaTS EN 817'ye uygun, sifon TS-EN 274-1-2-3) | Tk |  |  |  |  |
| 6 | 25.112.1260 | Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | Tk |  |  |  |  |
| 7 | 25.112.1270 | Gömme Rezervuarlı Alafranga Tuvalet Seti, KENDİNDEN REZERVUARLI AZ SU TÜKETEN ALAFRANGA HELA VE TESİSATI (TS 800 EN 997) | Tk |  |  |  |  |
| 8 | 25.118.1201 | Paslanmaz çelik takriben 50x100 cm, Bir gözlü damlalıklı eviye (TSEK), EVİYELER (TS EN 13310) | Adet |  |  |  |  |
| 9 | 25.120.1102 | Bataryalı, sifonu özel plastik taslı (Birinci Sınıf), Bir gözü eviye tesisatı, EVİYE TESİSATI | Adet |  |  |  |  |
| 10 | 25.127.1001 | Duş borusu ve duş baş süzgeci ile komple banyo batarya; (TS EN 200) Birinci kalite. | Tk |  |  |  |  |
| 11 | 25.130.1102 | 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. | Adet |  |  |  |  |
| 12 | 09.3-002/DMntj | Demontaj, SWALLOW St-Alüminyum İletken | kg |  |  |  |  |
| 13 | 25.135.2002 | Kağıtlık (paslanmaz çelik) | Adet |  |  |  |  |
| 14 | 25.135.3001 | Elbise askısı (fayans), 10x16 cm | Adet |  |  |  |  |
| 15 | 25.700.1203 | Hortum Çapı DN 25 Hortum Uzunluğu 30 m, Tüplü Model Yangın Dolapları, TS. EN 671-1 NORMLARINDA | Adet |  |  |  |  |
| 16 | 25.715.4400 | Boşaltma Vanası | Adet |  |  |  |  |
| 17 | 25.712.1000 | İtfaiye Bağlantı Ağzı | Adet |  |  |  |  |
| 18 | 25.712.1101 | Damlatma Vanası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar | Adet |  |  |  |  |
| 19 | 25.712.1102 | Arka Plakası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar | Adet |  |  |  |  |
| 20 | 25.712.1103 | İtfaiye Bilgi Levhası İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar | Adet |  |  |  |  |
| 21 | 25.712.1104 | PN 16, Basınç Sınıfı İlavesi, İtfaiye Bağlantı Ağzı İçin Ödenecek Farklar | Adet |  |  |  |  |
| 22 | 25.720.1202 | Anma Debisi 12 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 80 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu | Adet |  |  |  |  |
| 23 | 25.142.1103 | 40 Ø mm (1 1/2") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı | Adet |  |  |  |  |
| 24 | 25.142.1104 | 50 Ø mm Flanşlı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı | Adet |  |  |  |  |
| 25 | 25.144.1007 | 50 Ø mm (2") FLOTÖR | Adet |  |  |  |  |
| 26 | 25.150.1609 | 50 m³ Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları, Cam Elyaf Takviyeli (GRP) Modüler su depoları | Adet |  |  |  |  |
| 27 | 25.160.2201 | Debi-m³/h: 0-10 Basınç-mSS: 30-60, İki Pompalı Düşey Milli Frekans Konvertörlü Hidrofor | Adet |  |  |  |  |
| 28 | 11.4-006/DMntj | Demontaj, 36 kV VHD-35 H.H. Normal Mesnet İzolatörü | Adet |  |  |  |  |
| 29 | 25.312.2101 | 70 Ø mm, Havalandırma boru ve şapkası | Adet |  |  |  |  |
| 30 | 25.312.2202 | Otomatik Pis Su Havalık Cihazı Ø=100 mm'ye kadar (Ø=100 mm dahil), Otomatik Pis Su Havalık Cihazı | Adet |  |  |  |  |
| 31 | 25.175.4306 | 80 litre, 1.800 Watt ve üzeri, Elektrikli su ısıtıcılar (TS-2212 EN 60335-2-21) | Adet |  |  |  |  |
| 32 | 15.185.1005 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | m³ |  |  |  |  |
| 33 | 15.185.1008 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması 8,01-10,00m arası) | m³ |  |  |  |  |
| 34 | 15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | m² |  |  |  |  |
| 35 | 15.185.1014 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası) | m³ |  |  |  |  |
| 36 | 15.2-010 | 36kV, 10kA ZnO Parafudr | Adet |  |  |  |  |
| 37 | 15.275.1106 | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması | m² |  |  |  |  |
| 38 | 15.275.1107 | 200 kg Çimento ve Kireç karşımı harç ile kaba sıva yapılması (iç cephe) | m² |  |  |  |  |
| 39 | 15.280.1009 | Perlitli sıva alçısı ve saten alçı ile kaplama yapılması (Beton, tuğla duvar vb. yüzeylere) | m² |  |  |  |  |
| 40 | 15.341.2001 | 6 cm kalınlıkta Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 200 kPa olan, yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı ekstrüde polistren levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² |  |  |  |  |
| 41 | 15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | m² |  |  |  |  |
| 42 | 15.540.1261 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | m² |  |  |  |  |
| 43 | 15.540.1262 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | m² |  |  |  |  |
| 44 | 15.540.1321 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | m² |  |  |  |  |
| 45 | 25.207.1000 | IZGARA YAPILMASI | kg |  |  |  |  |
| 46 | 25.250.2304 | Ø=100 mm 10 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE | Adet |  |  |  |  |
| 47 | 17.8-008 | 36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı | Adet |  |  |  |  |
| 48 | 17.8-008/DMntj | Demontaj, 36kV, 630A, 12.5kA Harici Tip Sigortalı Topraklı Ayırıcı | Adet |  |  |  |  |
| 49 | 25.245.1203 | 108/3,6 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör | m |  |  |  |  |
| 50 | 25.245.2006 | Ağız çapı 50 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | Adet |  |  |  |  |
| 51 | 25.245.2008 | Ağız çapı 80 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | Adet |  |  |  |  |
| 52 | 25.245.2009 | Ağız çapı 100 Ø mm, Kollektör ağızlıkları | Adet |  |  |  |  |
| 53 | 25.300.1708 | Polietilen kaplı doğalgaz boruları 88.9 mm (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 54 | 25.300.1406 | Dikişli galvanizli boru (2") (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 55 | 25.300.1407 | Dikişli galvanizli boru (2 1/2") (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 56 | 25.300.1408 | Dikişli galvanizli boru (3") (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 57 | 25.300.1409 | Dikişli galvanizli boru (4") (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 58 | 25.305.6301 | 50 Ø, 2,0 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 59 | 25.305.6302 | 70 Ø, 2,4 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 60 | 25.305.6303 | 110 Ø, 3,2 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 61 | 25.305.6304 | 125 Ø, 3,2 [Dış Çap (mm) - min. Et Kalınlığı (mm) ], SES İZOLELİ PLASTİK PİS SU BORULARI (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 62 | 25.305.2101 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2" 20/3,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 63 | 25.305.2102 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4" 25/4,2 mm Polipropilen temiz su boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 64 | 25.305.2103 | Pn 20 polipropilen temiz su boru 1" 32/5,4 mm Polipropilen temiz su boruları (Montaj malzemesi bedeli hariç) | m |  |  |  |  |
| 65 | 25.320.2103 | 25 Ø mm (1"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | Adet |  |  |  |  |
| 66 | 25.320.2105 | 40 Ø mm (1 1/2"), Pirinç, preste imal edilmiş teflon (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı; (TS EN 13547) | Adet |  |  |  |  |
| 67 | 25.320.2506 | 50 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet |  |  |  |  |
| 68 | 25.320.2508 | 80 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet |  |  |  |  |
| 69 | 25.320.2509 | 100 Ø mm, PN 10-16, Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı, KÜRESEL VANALAR (TS 3148) | Adet |  |  |  |  |
| 70 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (1,68x0,85)=1,43m² | m² |  |  |  |  |
| 71 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı yapılması ve yerine monte edilmesi (3,04x0,80)=2,46m² | m² |  |  |  |  |
| 72 | 22.4.1-008 | 36kV, 630A, 16kA Modüler Giriş/Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Adet |  |  |  |  |
| 73 | 22.4.2-004 | 36kV, 200A, 16kA Modüler Trafo Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Adet |  |  |  |  |
| 74 | 22.4.8-007 | 36 kV, 630A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Adet |  |  |  |  |
| 75 | 22.7.1-003 | TİP-1C TEK PARÇALI, HAVA veya GAZ YALITIMLI İÇERİDEN | Ad. |  |  |  |  |
| 76 | 25.325.1203 | 25 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet |  |  |  |  |
| 77 | 25.325.1204 | 32 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet |  |  |  |  |
| 78 | 25.325.1205 | 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet |  |  |  |  |
| 79 | 25.325.1208 | 80 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet |  |  |  |  |
| 80 | 25.325.1209 | 100 Ø mm Flanşlı, Pislik tutucu, PN-16,buhar ve kızgın su için, gövdesi pik döküm Ø=65 den büyük çaplar laterna takviyeli iç süzgeci paslanmaz çelik, vidalı veya flanşlı | Adet |  |  |  |  |
| 81 | 25.312.1205 | Klapeli kilitli tip, 100 Ø mm, ROGAR KLAPESİ | Adet |  |  |  |  |
| 82 | 25.312.1206 | Klapeli kilitli tip, 125 Ø mm, ROGAR KLAPESİ | Adet |  |  |  |  |
| 83 | 25.325.3103 | 25 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) | Adet |  |  |  |  |
| 84 | 25.325.3104 | 32 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) | Adet |  |  |  |  |
| 85 | 25.325.3105 | 40 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) | Adet |  |  |  |  |
| 86 | 25.325.3108 | 80 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) | Adet |  |  |  |  |
| 87 | 25.325.3109 | 100 Ø mm, Pik döküm gövdeli, klapeli bileziği gövdeye vidalı ve değiştirilebilir, vidalı veya flanşlı, PN 16, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334) | Adet |  |  |  |  |
| 88 | 25.327.1104 | 32 Ø mm (1 1/4"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16 | Adet |  |  |  |  |
| 89 | 15.535.1006 | 30x30 cm ebadında 0,50 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı(polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | m² |  |  |  |  |
| 90 | 15.315.1003 | Ø 125 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti (Nakliye dahil) | m |  |  |  |  |
| 91 | 24.4.1-007 | 1000 kVA'lık 3x1600 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu | Adet |  |  |  |  |
| 92 | 24.4.1-009 | 1600 kVA'lık 3x2500 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu | Adet |  |  |  |  |
| 93 | 24.4.2.c | Panolara Beton Kaide Yapılması | Adet |  |  |  |  |
| 94 | 24.7.2.46-003 | Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 26 Ah | Adet |  |  |  |  |
| 95 | 25.126.1120 | Ön Cephe Tipi Temperli Camdan Duşakabin | m2 |  |  |  |  |
| 96 | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri, En az 1000 ml hacimli , duvar tipi, sıvı sabun veya köpük basabilen sıvı sabunluk/köpük dispanserinin temini, yerine montajı. | Adet |  |  |  |  |
| 97 | 25.138.1022 | Plastikten 15x15 cm. Ø 50 çıkışlı yer süzgeçi | Adet |  |  |  |  |
| 98 | 25.17.1-004 | 3x160A, Icn=15kA Termik Manyetik Kompakt Şalter | Adet |  |  |  |  |
| 99 | 25.17.1-007 | 3x400A, Icn=25kA Termik Manyetik Kompakt Şalter | Adet |  |  |  |  |
| 100 | 25.450.5107 | 1.000 m³/h, Kanal tipi aspiratör | Adet |  |  |  |  |
| 101 | 25.470.1101 | En geniş kenarı 600 mm'ye kadar (600 mm dahil) olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan projedeki ölçülerde dikdörtgen hava kanalı yapılması | m² |  |  |  |  |
| 102 | 25.470.5101 | Alüminyumdan yarı esnek hava kanalları | m² |  |  |  |  |
| 103 | 25.475.6501 | Ø 100 mm Gemici Tipi anemostat | Adet |  |  |  |  |
| 104 | 25.475.8102 | Alüminyumdan panjur | m² |  |  |  |  |
| 105 | 25.475.8200 | TEL KAFES | m² |  |  |  |  |
| 106 | 30.4.1 | Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | m |  |  |  |  |
| 107 | 30.4.2 | 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | Adet |  |  |  |  |
| 108 | 31.6.3-015 | 33/0.4-0.231kV, 800 kVA Hermetik Trafo | Adet |  |  |  |  |
| 109 | 31.6.3-018 | 33/0.4-0.231kV, 1600 kVA Hermetik Trafo | Adet |  |  |  |  |
| 110 | 32.1-049 | 1kV, 4x16 mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m |  |  |  |  |
| 111 | 32.1-086 | 1kV, 3x150/70s mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m |  |  |  |  |
| 112 | 32.1.1-049 | 1kV, 4x16 mm² YXV (N2XY) XLPE Yalıtkanlı Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m |  |  |  |  |
| 113 | 32.15-004 | 1x95ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara) | m |  |  |  |  |
| 114 | 32.15-004/DMntj | Demontaj, 1x95ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (beton kanala, direğe, duvara) | m |  |  |  |  |
| 115 | 32.25.1-004 | 35kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Harici Kablo Başlığı | Adet |  |  |  |  |
| 116 | 32.25.2-004 | 35kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Dâhili Kablo Başlığı | Adet |  |  |  |  |
| 117 | 32.35.1-010 | 150 mm² Bakır Kablo Pabucu | Adet |  |  |  |  |
| 118 | 35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı (Ölçü:Adet) | Adet |  |  |  |  |
| 119 | 37.092/2 | Bitkisel toprağın temini | m³ |  |  |  |  |
| 120 | 48.435.1002 | 10x25x50 cm boyutlarında bazalt bordür temini ve yerine döşenmesi | m |  |  |  |  |
| 121 | 35.100.2104 | 0,30-0,40 m²'ye kadar (0,40 m² dahil), Sıva üstü galvaniz sac tablolar | Adet |  |  |  |  |
| 122 | 35.100.6201 | Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet |  |  |  |  |
| 123 | 35.100.6503 | 0,20-0,30 m²'ye kadar (0,30 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir | Adet |  |  |  |  |
| 124 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | kg |  |  |  |  |
| 125 | 35.110.1101 | 3x10A'den 3x63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet |  |  |  |  |
| 126 | 35.110.1102 | 3x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet |  |  |  |  |
| 127 | 35.110.1103 | 3x125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | Adet |  |  |  |  |
| 128 | 35.125.1301 | 3x10 A'e kadar, Kuru tip termik koruyuculu kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1) | Adet |  |  |  |  |
| 129 | 35.125.1760 | Aydınlatma kontrollünde kullanılan Zaman rölesi | Adet |  |  |  |  |
| 130 | 35.115.1020 | 4x25 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | Adet |  |  |  |  |
| 131 | 35.115.1022 | 4x63 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1) | Adet |  |  |  |  |
| 132 | 35.115.1202 | 3x300 A'den 3x1.250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi | Adet |  |  |  |  |
| 133 | 35.115.2104 | B+C sınıfı, 230 V AC, 50 kA (I max, 10/350µs), faz-toprak veya nötr-toprak, ilave kontak çıkışlı, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) | Adet |  |  |  |  |
| 134 | 35.115.2109 | C sınıfı 230/400 V AC, 40 kA (I max, 8/20µs), üç faz-toprak, Pano tipi aşırı gerilim koruyucuları (Alçak Gerilim Parafudrları) | Adet |  |  |  |  |
| 135 | 35.130.1102 | 450 V'a kadar, Otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (30 kVAr'a kadar) | kVAr |  |  |  |  |
| 136 | 35.130.1152 | 450 V'a kadar, İlave kompanzasyon bataryaları | kVAr |  |  |  |  |
| 137 | 35.130.2302 | En az 18 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) | Adet |  |  |  |  |
| 138 | 35.130.2601 | 5 kVAr (3x8 A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü | Adet |  |  |  |  |
| 139 | 35.130.2702 | 230 V, 1,5 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör | Adet |  |  |  |  |
| 140 | 35.105.1210 | 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet |  |  |  |  |
| 141 | 35.105.1230 | Üç fazlı 16 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet |  |  |  |  |
| 142 | 35.105.1231 | Üç fazlı 25 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet |  |  |  |  |
| 143 | 35.105.1232 | Üç fazlı 40 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet |  |  |  |  |
| 144 | 35.105.1233 | Üç fazlı 63 A'e kadar (6 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (6 kA kesme kapasiteli) | Adet |  |  |  |  |
| 145 | 35.135.1901 | 100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı | Adet |  |  |  |  |
| 146 | 35.135.2501 | Enerji analizörü, Enerji analizörleri ve devre elemanları | Adet |  |  |  |  |
| 147 | 35.135.3201 | 3x230/400 V ..3x10 (60) A, Üç fazlı aktif, zaman tarifeli elektronik elektrik sayacı | Adet |  |  |  |  |
| 148 | 35.135.3301 | 3x230/400 V,.3x5 (7,5) A, Üç fazlı aktif reaktif elektronik elektrik sayacı | Adet |  |  |  |  |
| 149 | 35.120.1454 | 250 V'a kadar, İŞARET LAMBALARI | Adet |  |  |  |  |
| 150 | 35.140.1304 | Topraklama hattı-16 mm² Çıplak örgülü veya dolu bakır tel, Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hatları her nevi malzeme temini ve işçilik dahil | m |  |  |  |  |
| 151 | 35.140.2508 | 3x2,5 mm², TS 9756 HD 21.1 S2, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9757 HD 21,2 S2, TS 9758 HD 21,3S3, TS 9759 HD 21,4 S2, TS 9760 HD 21,5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21,8 S1, TS HD 21,13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi NVV (NYM) | m |  |  |  |  |
| 152 | 35.140.3132 | 2x4 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |  |  |  |  |
| 153 | 35.140.3162 | 3x4 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |  |  |  |  |
| 154 | 35.140.3198 | 3x240+120 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |  |  |  |  |
| 155 | 35.140.3196 | 3x150+70 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |  |  |  |  |
| 156 | 35.140.3225 | 4x16 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |  |  |  |  |
| 157 | 35.140.3227 | 4x35 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |  |  |  |  |
| 158 | 35.140.3224 | 4x10 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |  |  |  |  |
| 159 | 35.140.3222 | 4x4 mm², 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVV (NYY) (TS IEC 60502-1+A1) | m |  |  |  |  |
| 160 | 35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan). | Adet |  |  |  |  |
| 161 | 35.170.1501 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). | Adet |  |  |  |  |
| 162 | 35.170.1601 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | Adet |  |  |  |  |
| 163 | 35.170.5202 | 360º tavan tipi sıva üstü hareket sensörü, Hareket Sensörleri | Adet |  |  |  |  |
| 164 | 35.170.1801 | LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan). | Adet |  |  |  |  |
| 165 | 35.170.3100 | Sensörlü led aydınlatma armatürü fiyat farkı | Adet |  |  |  |  |
| 166 | 35.140.2405 | 1x10 mm² kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken) | m |  |  |  |  |
| 167 | 35.140.2406 | 1x16 mm² kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken) | m |  |  |  |  |
| 168 | 35.140.2408 | 1x35 mm² kesitinde, TS EN 50525-1, TS EN 50395, TS EN 50525-2-31, TS 9759 HD 21.4 S2, TS EN 50525-2-71, TS IEC 60227-6, TS HD 21.8 S2, TTS EN 50525-2-51'e uygun plastik izoleli iletken) | m |  |  |  |  |
| 169 | 35.150.1531 | 3x2.5 mm², Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V) | m |  |  |  |  |
| 170 | 35.150.2191 | 4x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m |  |  |  |  |
| 171 | 35.150.2211 | 5x2.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV) | m |  |  |  |  |
| 172 | 35.160.3331 | Normal Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet |  |  |  |  |
| 173 | 35.160.3332 | Komutator Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet |  |  |  |  |
| 174 | 35.160.3334 | Paralel Sorti, Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile | Adet |  |  |  |  |
| 175 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) nevinden malzeme ile normal priz sortisi. | Adet |  |  |  |  |
| 176 | 35.510.1701 | 20 Çifte kadar, Yanmaz plastik telefon dağıtım kutuları | Adet |  |  |  |  |
| 177 | 35.480.1000 | Televizyon sortisi, ANTEN TESİSATI | Adet |  |  |  |  |
| 178 | 35.550.1001 | 7U 600 mmx500 mm 19" kabinet, Duvara monte edilebilir kabinetler | Adet |  |  |  |  |
| 179 | 35.550.4010 | Termostatlı fan modülü (2 fanlı), Ürüne ait Aksesuarlar | Adet |  |  |  |  |
| 180 | 35.550.4014 | 19" rack tipi 6 lı grup priz anahtarlı, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet |  |  |  |  |
| 181 | 35.550.4019 | 19" 1U yatay kablo düzenleyici, Ürüne ait Aksesuarlar | Adet |  |  |  |  |
| 182 | 35.505.1020 | RG 6/U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli | m |  |  |  |  |
| 183 | 35.505.1026 | RG 11/U-6 75, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli | m |  |  |  |  |
| 184 | 35.515.7030 | Utp Cat6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI | m |  |  |  |  |
| 185 | 35.505.6200 | Utp Cat 6 Sıva Altı Tekli Priz | Adet |  |  |  |  |
| 186 | 35.505.7301 | 24 Portlu, Utp Cat6 Patch Panel | Adet |  |  |  |  |
| 187 | 35.545.3030 | 4 Fiber Kapasiteli SC/SM, Rak tipi Fiber Optik Terminasyon Birimi | Adet |  |  |  |  |
| 188 | 35.700.1102 | 4/20, [harici abone sayısı/dahili abone sayısı], Elektronik Tip Tam Otomatik Telefon Santralı | Adet |  |  |  |  |
| 189 | 35.750.1504 | Ortalama uyarım yolu DL= 60 m, Aktif yakalama ucu: (Ölçü Ad.) | Adet |  |  |  |  |
| 190 | 35.750.1600 | Çatı direği (Aktif yakalama ucu için) (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI | Adet |  |  |  |  |
| 191 | 35.750.1650 | Yıldırım sayıcı: (ölçü: Ad,ihzarat:% 60), YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI | Adet |  |  |  |  |
| 192 | 35.750.2001 | 50 mm² elektrolitik bakır iletken, Çatı ihata ve indirme iletkenleri tesisatı | m |  |  |  |  |
| 193 | 35.750.3002 | 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70li çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama | m |  |  |  |  |
| 194 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır: (Ölçü: Ad.:) | Adet |  |  |  |  |
| 195 | 35.750.4003 | İletken koruyucu borusu: (Ölçü: Ad.:) | Adet |  |  |  |  |
| 196 | 35.750.5001 | 32 g kaynak tozuna kadar, Termokaynak eki (bakır bakıra) (bakır alüminyuma) (bakır demire) | Adet |  |  |  |  |
| 197 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | Adet |  |  |  |  |
| 198 | 15.465.1007 | Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine takılması | Adet |  |  |  |  |
| 199 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Adet |  |  |  |  |
| 200 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması | Adet |  |  |  |  |
| 201 | 15.465.1013 | Stopun yerine takılması (Nikelajlı) | Adet |  |  |  |  |
| 202 | KGM/23.002/K-6 | Boyuna ve Enine Önçekim, Öngerme Çeliğinin (Tel, Demet, Çubuk) Yerlerine Konulması, Gerilmesi, Gevşetilmesi ve Kesilmesi İşçiliği | Ton |  |  |  |  |
| 203 | KTB.98.0015 | Fotoselli Kağıt Havlu Makinası (21 cm) | Adet |  |  |  |  |
| 204 | 48.150.1001 | Saha , tretuvar , yol , otopark , hangar ve atölye içi beton kaplama yapılması (Hazır beton kullanılarak) | m³ |  |  |  |  |
| 205 | 48.535.1001 | Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan Yapılması (60x60x1.5) | m² |  |  |  |  |
| 206 | 48.410.1002 | 3 cm Kalınlığında Mermer Plaka İle Oval Hilton Lavabo ve Tezgah Yapılması | m² |  |  |  |  |
| 207 | 48.550.2001 | Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpestesi Yapılması | kg |  |  |  |  |
| 208 | 48.700.1901 | Bizuteli Füme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında) | m² |  |  |  |  |
| 209 | ÖZ/AYD-01 | 60 W LED ÇEVRE AYDNLATMA ARMATÜRÜ | Adet |  |  |  |  |
| 210 | ÖZ/AYD-02 | 60 W LED ÇEVRE AYDNLATMA ARMATÜRÜ | Adet |  |  |  |  |
| 211 | ÖZEL-1 | ENDÜSTRİYEL KAPI (612/530) | Adet |  |  |  |  |
| 212 | ÖZEL-2 | DÜZ CAM | Adet |  |  |  |  |
| 213 | ÖZEL-3 | KUVARS TEZGAH | m² |  |  |  |  |
| 214 | ÖZEL/01 | Kombine Priz Kutusu | Adet |  |  |  |  |
| 215 | ÖZEL/TV-01 | 120 cm çanak anten ve 4'lü LNB | Adet |  |  |  |  |
| 216 | ÖZEL/TV-02 | Tv Prizi | Adet |  |  |  |  |
| 217 | 77.145.1005 | Alüminyum doğramaları kapı ve pencere menteşesi | Adet |  |  |  |  |
| 218 | 77.145.1007 | Alüminyum doğramaları geniş tip kapı kilidi | Adet |  |  |  |  |
| 219 | 77.145.1008 | Alüminyum doğramaları kapı kolu ve aynaları | Adet |  |  |  |  |
| 220 | 77.145.1009 | Alüminyum doğramaları pencere kolu ve aynası | Adet |  |  |  |  |
| 221 | 77.170.1009 | 120 Dakika dayanımlı panik barlı yangın kapısı yapılması | Adet |  |  |  |  |
| 222 | TKDK-0002 (Özel) | C30/37 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m³ |  |  |  |  |
| 223 | TKDK-0004 (Özel) | C40/50 Hazır Beton Kullanılarak Prefabrik Betonarme İmalat Yapılması ve yerine konulması | m³ |  |  |  |  |
| 224 | 15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) (Nakliye dahil) | m³ |  |  |  |  |
| 225 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması (Nakliye dahil) | m³ |  |  |  |  |
| 226 | 15.125.1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması (Nakliye dahil) | m³ |  |  |  |  |
| 227 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ |  |  |  |  |
| 228 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ |  |  |  |  |
| 229 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ |  |  |  |  |
| 230 | 15.210.1004 | Ocak taşı ile blokaj yapılması (Nakliye dahil) | m³ |  |  |  |  |
| 231 | 15.230.1002 | 10 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) (Nakliye dahil) | m² |  |  |  |  |
| 232 | 15.230.1006 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) (Nakliye dahil) | m² |  |  |  |  |
| 233 | 15.320.1010 | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 60 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | m² |  |  |  |  |
| 234 | 15.205.1004 | Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine dösenmesi | m |  |  |  |  |
| 235 | 15.270.1001 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² |  |  |  |  |
| 236 | 15.190.1002 | Kuvars agregalı (gri) yüzey sertlestirici ve kür uygulaması (taze betonda) | m² |  |  |  |  |
| 237 | 15.180.1003 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | m² |  |  |  |  |
| 238 | 15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | m² |  |  |  |  |
| 239 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | m² |  |  |  |  |
| 240 | 15.160.1001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m² (3,000 kg/m² dahil) (Nakliye dahil) | Ton |  |  |  |  |
| 241 | 15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) | Ton |  |  |  |  |
| 242 | 15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması (Nakliye dahil) | Ton |  |  |  |  |
| 243 | 15.550.1001 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması (Nakliye dahil) | kg |  |  |  |  |
| 244 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a | kg |  |  |  |  |
| 245 | 15.460.1002 | Naturel-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg |  |  |  |  |
| 246 | 15.460.1007 | Naturel-parlak veya kumlanmış ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg |  |  |  |  |
| 247 | 15.385.1070 | 30x60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² |  |  |  |  |
| 248 | 15.390.1028 | 60x60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | m² |  |  |  |  |
| 249 | 15.435.1302 | 30x10xserbestboy cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton oluk taşı döşenmesi (her renk) (Nakliye dahil) | m |  |  |  |  |
| 250 | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)) (Nakliye dahil) | m² |  |  |  |  |
| 251 | 15.410.1303 | Renkli mermer levha ile merdiven basamağı kaplaması yapılması (basamak 3 cm, rıht 2 cm kalınlığında) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) | m |  |  |  |  |
| 252 | 15.410.1403 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) | m² |  |  |  |  |
| 253 | 15.410.1503 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) (Nakliye dahil) | m² |  |  |  |  |
| 254 | 15.275.1102 | 200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) (Nakliye dahil) | m² |  |  |  |  |
| 255 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması (Nakliye dahil) | m² |  |  |  |  |
| 256 | 15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması (Nakliye dahil) | m² |  |  |  |  |
| 257 | 15.470.1211 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması | m² |  |  |  |  |
| Toplam Tutar (KDV Hariç) = |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri’nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki “Nakliye fiyatlara dâhildir” bilgisi geçerlidir.